Lab 4.1 – STP – analýza protokolu

Požadované kroky

| Task | Konfigurácia | Verifikácia |
| --- | --- | --- |
| Základná Konfigurácia |  |  |
| - Vymaž prepínač ak obsahuje nejakú konfiguráciu a reštartni ho. - Nahraj doňho používanú prázdnu konfiguráciu. |  |  |
| Nastav IP adresy pre manažment vlan 1 per každý prepínač: DLS1: 192.168.1.101/24 DLS2: 192.168.1.102/24 ALS1: 192.168.1.201/24 ALS2: 192.168.1.202/24 | Int vlan 1 Ip address 192.168.1.XYZ 255.255.255.0 | Sh ip int brief |
| Nastav na všetkých vzájomných rozhraniach staticky vlan 1. | DLS Int ra fa 0/7-12 Switchport mode access Switchport access vlan 1 No shut ALS Int ra fa 0/7-12 Switchport mode access Switchport access vlan 1 No shut | Sh int trunk show interface status |
| Over L1/L2 zapojenie |  | Show cdp neighbor |
| Over na svojich prepínačoch stav STP stromu pre vlan 1. Kto je Root? Aká je jeho MAC? Aká je jeho priorita? Ktoré porty sú aktívne? A ktoré blok? Ktorý je RP? Ako ďaleko je RB? |  | Sh spanning-tree Sh spanning-tree root Sh span bridge Sh span vlan 1 Sh span summ Show span vlan VLANID |
| Modifikuj prioritu prepínačov tak aby: - DLS1: 16384 - DLS2: 20480 - ALS1: 24576 - ALS2: 28672 | Spanning-tree vlan 1 priority Cislo | Debug spanning-tree events Sh spann |
| Over svoje BID, root BID | Show span vlan 1 bridge Show span vlan 1 root |  |
| Over stav stromu. Ktoré porty na prepínačoch sú forward a ktoré block? | Shov span Show span vlan 1 |  |
| Nastav pomocou makier aby bol RB DLS2. | DLS2: Spanning-tree vlan 1 root primary | Sh spaning vlan 1 Sh vlan 1 root |
| Manipulácia s STP stromom |  |  |
| Ako dosiahneme aby bol aktívny vyšší port z daných dvoch? | Buď na DLS2 Int fa 0/8 Spann vlan 1 cost XY Alebo na DLS1 Int fa 0/8 Spann vlan 1 port-priority <128 | Sh span vlan 1 |
| Konfiguruj prepoje medzi prepínačmi ako PAGP portchannel...over STP strom Aká je cena portu? | Show etherchannel summary Show span vlan 1 |  |
| Pozoruj Aging timer – zhoď a nahoď port, kľudne accessový. Použi debug na pozorovanie prechodu. |  | Debug span events Debug span switch state |
| Konfiguruj rýchly prechod Access portov do UP stavu. Debuguj prechod a pozoruj Aging timer Simuluj zmenu zhodením a nahodením fa0/24 | Spann portfast default - Int fa 0/24 Spann portfast | Debug span events Debug span switch state Sh span summary |
| Pozorovanie konvergencie |  |  |
| Vytvor trojuholník pre: - Simuláciu priamej chyby - Simuláciu nepriamej chyby | - Priama chyba, konvergencia 30s - Nepriama chyba, konvergencia 50s | Debug span events |