Lab 6.2 –HSRPv2 pre IPv6

Topo

| HSRP/VRRP Def. gw adresa |  |  |
| --- | --- | --- |
| VLAN | Meno | Adresa |
| 99 | Manazment | 2001:db8:acad:99::/64 |
| 100 | Users | nekonfigurujeme |
| 110 | Servers | 2001:db8:acad:110::/64 |
| 120 | Office | nekonfigurujeme |

| Adresy a link-local adresy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zariadenie | Rozhranie | Adresa |
| R1 | Loop 0 | 2001:1:1:1::1/128 Fe80::1 link-local |
|  | Fa0/0 | 2001:db8:acad:101::1/64 Fe80::1 link-local |
|  | Fa0/1 | 2001:1::1/126 Fe80::1 link-local |
| R2 | Loop 0 | 2001:2:2:2::2/128 Fe80::2 link-local |
|  | Fa0/0 | 2001:db8:acad:202::2/64 Fe80::2 link-local |
|  | Fa0/1 | 2001:1::2/126 Fe80::2 link-local |
| D1 | Vlan 99 | 2001:db8:acad:99::d1/64 Fe80::d1 link-local |
|  | Vlan 110 | 2001:db8:acad:110::d1/64 Fe80::d1 link-local |
|  | Fa 0/24 | 2001:db8:acad:101::d1/64 Fe80::d1 link-local |
| D2 | Vlan 99 | 2001:db8:acad:99::d2/64 Fe80::d1 link-local |
|  | Vlan 110 | 2001:db8:acad:110::d2/64 Fe80::d2 link-local |
|  | Fa 0/24 | 2001:db8:acad:202::d2/64 Fe80::d2 link-local |

Požadované kroky

| Task | Konfigurácia |  | Verifikácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Príprava prostredia - Pokračuj v zadaní z predchádzajúceho lab-u, budeme konfigurovať HSRPv2 pre IPv6, avšak len pre vlan 99 a 110 - Odstráň z SVI rozhraní konfiguráciu FHRP (HSRP či VRRP) - Konfigurácia L2 EtherChannel so statickým trunkom ostáva - Konfigurácia VTP, STP ostáva |  |  |  |
| - Manažment VLAN |  |  |  |
| Priraď port Fa0/5 ALS1 do vlan 99, a port fa 0/5 ALS2 do vlan 110 |  |  | Show vlan brief |
| - Konfigurácia L3 adresovania a routing-u: |  |  |  |
| Aktivuj na DLS prepínačoch ipv6 smerovanie. | Ipv6 unicast-routing |  |  |
| Na DLS prepínačoch už existujú z predchádzajúceho labu SVI rozhrania. Využi to, avšak konfigurovať budeme len vlan 99 a vlan 120. IPv6 adresy nastav podľa tabuľky. | Príklad pre DLS1: Int vlan 99 Ipv6 address 2001:db8:acad:99::d1/64 Ipv6 address fe80::d1 link-local Int vlan 110 Ipv6 address 2001:db8:acad:110::d1/64 Ipv6 address fe80::d1 link-local |  | Show ipv6 int brief |
| Konfiguruj fyzické porty medzi smerovačom a jeho DLS prepínačom nasledovne: - Na smerovačoch nastav požadovanú IP adresu podľa topo tak, že smerovač má tú nižšiu IP adresu | Int fa 0/0 Description Na DLS prepinac Ipv6 address IPv6/MASK Ipv6 address fe80::XY link-local No shut |  | Sho ipv6 int brief |
| - Na dls rozhraní fa0/24 nastav danú adresu | Int fa 0/24 Ipv6 address IPv6/MASK Ipv6 address fe80::XY link-local |  | Sh ipv6 int brief |
| - Nastav na smerovačoch odpovedajúce LOOP rozhrania | Int loop 0 Ipv6 address IPv6/MASK Ipv6 address fe80::XY link-local |  | Show ipv6 int brief |
| Over, či DLS prepínače majú smerovaciu tabuľku. |  |  | Show ipv6 route |
| Over, čo vidia smerovače vo svojej smerovacej tabuľke. Či vidia prefixy sietí z prepínaného segmentu. |  |  | Show ipv6 route |
| - Konfigurácia smerovacieho protokolu |  |  |  |
| Konfiguruj smerovanie EIGRP IPv6 pre AS 1 na DLS prepínačoch. Urob to následovne, najprv spusť ipv6 eigrp proces a aktivuj ho. Potom choď do rozhrania s IPv6 a zaraď ho do eigrp procesu. | Príklad pre DLS1: Ipv6 router eigrp 1 No shutdown int vlan 99 ipv6 eigrp 1 int vlan 110 ipv6 eigrp 1 int fa 0/24 ipv6 eigrp 1 |  | Show ipv6 eigrp neighbor Show ipv6 route |
| Podobne konfiguruj smerovanie EIGRP pre AS 1 na smerovačoch a vlož do smerovania všetky siete vrátane loop. |  |  |  |
| Over smerovacie tabuľky na DLS prepínačoch a na smerovačoch. |  |  |  |
| Over ping: - Medzi PC v danej VLAN a jeho def. Gw. - medzi DLS prepínačmi v rozdielnych VLAN, či smerovačmi,, je nejaký problém s konektivitou? |  |  | Ping |
| Konfigurácia HSRPv2 |  |  |  |
| Konfiguruj HSRP takým spôsobom, aby: - DLS1 bol primárny (Active) smerovač v HSRP grupe pre VLAN 99, - DLS2 bol primárny (Active) smerovač v HSRP grupe pre VLAN 110, - Zároveň každý s prepínačov bude v opačnom poradí backup (standby) smerovačom danej VLAN. |  |  |  |
| Príklad pre VLAN 99: - Číslo hsrp grupy 99, musí byť rovnaké u oboch prepínačoch - Virtuálna IP adresa: ipv6 autoconfig | DLS1: Int vlan 99 Standby version 2 standby 99 ipv6 autoconfig standby 99 preempt standby 99 priority 150 exit | DLS2: Int vlan 99 Standby version 2 standby 99 ipv6 autoconfig standby 99 preempt standby 99 priority 100 exit | Show standby brief Show standby |
| Príklad pre VLAN 110: - Číslo hsrp grupy 110, musí byť rovnaké u oboch prepínačoch - Virtuálna IP adresa: ipv6 autoconfig | DLS1: Int vlan 110 Standby version 2 standby 110 ipv6 autoconfig standby 110 preempt standby 120 priority 100 exit | DLS2: Int vlan 110 Standby version 2 standby 110 ipv6 autoconfig standby 110 preempt standby 120 priority 150 exit | Show standby brief Show standby Show standby vlan XY |
| Overenie a pozorovanie |  |  |  |
| Prejdenie príkazu show standby |  |  |  |
| Over ping-y medzi IP adresami v rozdielnych vlan, mali by byť úspešné (pozor na firewall vo win7/10). |  |  |  |
| Pozorovanie zmien: |  |  |  |
| - Čo sa stane ak dáme na DLS1 svi vlan 99 shutdown? | Int vlan 99 shutdown |  | Show standby brief |
| - Čo sa stane ak dáme na DLS1 svi vlan 99 späť na UP? | Int vlan 99 No shutdown |  | Show standby brief |
| - Čo sa stane ak dám na DLS2 príkaz: | Int range port 7 – 12 shutdown |  | Show standby brief |
| - Vráť späť a pozoruj (čo etherchannel?) | Int range port 7 – 12 No shutdown |  |  |
| Konfigurácia HSRPv2 tracking |  |  |  |
| Konfiguruj tracking na DLS1 tak, že ak padne linka fa 0/24, dls1 sa vzdá role Active | Int vlan 99 Standby 99 track fa0/24 decrement 60 |  |  |
| Pozoruj chovanie: - Shutdown portu fa 0/24 na DLS1 - Oživ port späť |  |  | Show standby brief Show standby vlan 99 debug standby events debug standby terse |
| Challenge |  |  |  |
| Zmeň časovače hello na 500ms a hold timer na 5x viac. |  |  |  |