Lab 6.1 – First Hop Redundancy Protocols – HSRP, VRRP pre IPv4

Topo

| HSRP/VRRP Def. gw adresa |  |  |
| --- | --- | --- |
| VLAN | Meno | Adresa |
| 99 | Manazment | 192.168.99.1/24 |
| 100 | Users | 192.168.100.1/24 |
| 110 | Servers | 192.168.110.1/24 |
| 120 | Office | 192.168.120.1/24 |

Požadované kroky

| Task | Konfigurácia |  | Verifikácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Príprava prostredia - Premaž zariadenia a načítaj do nich def. konfig |  |  |  |
| - Konfigurácia L2 EtherChannel so statickým trunkom |  |  |  |
| Konfiguruj medzi prepínačmi PAGP etherchannel. | Príklad: DLS1 Int range fa 0/7 – 8 Channel-group 3 mode desirable Int port-channel 3 Switchport trunk encapsulation dot1q Switchport mode trunk | Príklad: ALS1 Int range fa 0/7 – 8 Channel-group 3 mode desirable ¦ auto Int port-channel 3 Switchport mode trunk | Sh etherchannel summary Sh etherchannel Sh int trunk |
| - VTP, VLAN, STP |  |  |  |
| Konfiguruj VTP v2 s doménou netlab a ako VTP server DLS1, ostatné prepínače budú vtp klienti | DLS1: Vtp domain netlab Vtp version 2 | Ostatné: Vtp mode client Vtp domain netlab Vtp version 2 | Sh vtp status |
| Pridaj VLAN: - VLAN 99 name Manazment - Vlan 100 name Users - Vlan 110 name Servers - Vlan 120 name Office | Vlan 99 Name Manazment Vlan 100 Name Users ... ... |  | Show vlan Sh vlan brief |
| Zaraď porty s PC do nasledujúcich VLAN: - VLAN 100: Fa0/5 na ALS1 - Vlan 120: fa0/5 na ALS2 | ALS1: Int fa 0/5 Switchport mode access Switchport access vlan 100 |  | Sh vlan |
| Nastav hostom IP adresu z rozsahu: - Vlan 100: 192.168.100.221/24 - Vlan 120: 192.168.120.222/24 A over konektivitu. Mala by byť neúspešná. Prečo? |  |  | ping |
| Konfiguruj Rapid STP. A to tak, aby: - RB pre VLAN 99 a 100 bol DSL1, sekundárny bol DLS2 - RB pre VLAN 110,120 bol DLS2, sekundárny bol DLS1 | Spanning-tree mode rapid-pvst ! priklad pre DLS1 Spanning-tree vlan 99,100 root primary Spanning-tree vlan 110,120 root secondary |  | Show span Show span root Show span vlan VID Show span vlan VID root |
| Konfiguruj rýchly prechod access portov do UP stavu | Spann portfast default |  | Show spaning-tree summary |
| - Manažment VLAN |  |  |  |
| Konfiguruj na prepínačoch manažmentovú VLAN 99. | DLS1: 192.168.99.101/24 DLS2: 192.168.99.102/24 ALS1: 192.168.99.201/24 ALS2: 192.168.99.202/24 | Príklad pre DLS1: Int vlan 99 Ip address 192.168.99.101 255.255.255.0 | Show ip int brief |
| Na access prepínačoch nezabudni na nastavenie def. Gw., ktorým bude neskôr virtuálny FHRP router. | ALS1/ALS2: Ip default-gateway 192.168.99.1 |  |  |
| Over konektivitu medzi prepínačmi na základe ich adries v manažmentovej vlan. |  |  | Ping |
| - Konfigurácia L3 adresovania a routing-u: |  |  |  |
| Aktivuj na DLS prepínačoch smerovanie. | Ip routing |  |  |
| Vytvor na DLS prepínačoch štyri SVI rozhrania, pre každú vlan jedno. Nastav dls prepínačom na daných SVI rozhraniach štvrtý oktet adresy pre DLS1 na 101, resp. pre DLS2 na 102. | Príklad pre DLS1: Int vlan 100 Ip address 192.168.100.101 255.255.255.0 Int vlan 110 Ip address 192.168.110.101 255.255.255.0 Int vlan 120 Ip address 192.168.120.101 255.255.255.0 |  | Show ip int brief |
| Konfiguruj fyzické porty medzi smerovačom a jeho DLS prepínačom nasledovne: - Na smerovačoch nastav požadovanú IP adresu podľa topo tak, že smerovač má tú nižšiu IP adresu | Int fa 0/0 Description Na DLS prepinac Ip address IP MASK No shut |  | Sho ip int brief |
| - Na dls rozhraní fa0/24 sprav L3 port - Nastav mu danú adresu tak, že DLS má vyššiu IP adresu z rozsahu | Int fa 0/24 No switchport Ip address IP MASK |  | Sh ip int brief |
| - Nastav na smerovačoch odpovedajúce LOOP rozhrania | Int loop 0 Ip address IP MASK |  | Show ip int brief |
| - Konfiguruj a obživ linky medzi smerovačmi |  |  |  |
| Over, či DLS prepínače majú smerovaciu tabuľku. |  |  | Show ip route |
| Over, čo vidia smerovače vo svojej smerovacej tabuľke. Či vidia prefixy sietí z prepínaného segmentu. |  |  | Show ip route |
| - Konfigurácia smerovacieho protokolu |  |  |  |
| Konfiguruj smerovanie EIGRP pre AS 1 na DLS prepínačoch a vlož do neho všetky siete daného DLS prepínača. Ktoré to sú? | Router eigrp 1 No auto-summary Network NET1 MASK Network NET2 MASK … |  | Show ip eigrp neighbor Show ip route |
| Konfiguruj smerovanie EIGRP pre AS 1 na smerovačoch a vlož do smerovania všetky siete vrátane loop. |  |  |  |
| Over smerovacie tabuľky na DLS prepínačoch a na smerovačoch. |  |  |  |
| Over ping: - Medzi PC v danej VLAN a jeho def. Gw. - medzi DLS prepínačmi v rozdielnych VLAN, či smerovačmi,, je nejaký problém s konektivitou? |  |  | Ping |
| Konfigurácia HSRP |  |  |  |
| Konfiguruj HSRP takým spôsobom, aby: - DLS1 bol primárny (Active) smerovač v HSRP grupe pre VLAN 99 a 100. - DLS2 bol primárny (Active) smerovač v HSRP grupe pre VLAN 110 a 120, - Zároveň každý s prepínačov bude v opačnom poradí backup (standby) smerovačom danej VLAN. |  |  |  |
| Príklad pre VLAN 99: - Číslo hsrp grupy 99, musí byť rovnaké u oboch prepínačoch - Virtuálna IP adresa: 192.168.99.1/24 - Musí byť rovnaká u oboch prepínačov. | DLS1: Int vlan 99 standby 99 ip 192.168.99.1 standby 99 preempt standby 99 priority 150 exit | DLS2: Int vlan 99 standby 99 ip 192.168.99.1 standby 99 preempt standby 99 priority 100 exit | Show standby brief Show standby |
| Podobne učiň pre vlan 100. |  |  |  |
| Príklad pre VLAN 120: - Číslo hsrp grupy 120, musí byť rovnaké u oboch prepínačoch - Virtuálna IP adresa: 192.168.120.1/24 - Musí byť rovnaká u oboch prepínačov. | DLS1: Int vlan 120 standby 120 ip 192.168.120.1 standby 120 preempt standby 120 priority 100 exit | DLS2: Int vlan 120 standby 120 ip 192.168.120.1 standby 120 preempt standby 120 priority 150 exit | Show standby brief Show standby Show standby vlan XY |
| Podobne učiň pre vlan 110. |  |  |  |
| Overenie a pozorovanie |  |  |  |
| Prejdenie príkazu show standby |  |  |  |
| Over ping-y medzi IP adresami v rozdielnych vlan, mali by byť úspešné (pozor na firewall vo win7/10). |  |  |  |
| Pozorovanie zmien: |  |  |  |
| - Čo sa stane ak dáme na DLS1 svi vlan 99 shutdown? | Int vlan 99 shutdown |  | Show standby brief |
| - Čo sa stane ak dáme na DLS1 svi vlan 99 späť na UP? | Int vlan 99 No shutdown |  | Show standby brief |
| - Čo sa stane ak dám na DLS2 príkaz: | Int range port 7 – 12 shutdown |  | Show standby brief |
| - Vráť späť a pozoruj (čo etherchannel?) | Int range port 7 – 12 No shutdown |  |  |
| Nastav ping-y z PC na PC na neobmedzený počet. Zhoď na DLS1 vlan 100. Dôjde k prebratiu role, kde primárnym, sa stane DLS2. Stratí sa niečo? |  |  |  |
| Konfigurácia HSRP autentifikácie |  |  |  |
| Konfiguruj na DLS1 MD5 autentifikáciu pre VLAN 99 s heslom cisco123 | DLS1: Int vlan 99 standby 99 authentication ? standby 10 authentication md5 ? standby 10 authentication md5 key-string cisco123 |  | Show standby brief |
| Pozoruj čo sa udialo na DLS1 a čo na DLS2 |  |  |  |
| Dokonfiguruj autentifikáciu na DLS2 a over stav HSRP grupy. | DLS2: Int vlan 99 standby 10 authentication md5 key-string cisco123 |  | Show standby brief |
| Konfigurácia HSRP interface tracking-u |  |  |  |
| Object na int, or int tracking? |  |  |  |
| Tracking s aktívnym meraním SLA |  |  |  |
| Pred konfiguráciou over konektivitu z DLS1 na R1 loop. Ak nie je, rieš! |  |  |  |
| Konfiguruj na DLS1 aktívne SLA meranie, kde budeme ping-ať IP adresu LOOP rozhrania routra R1 | ip sla 1 icmp-echo 10.1.1.1 frequency 5 exit exit ! zivotnost merania ip sla schedule 1 life forever start-time now ! uchovaj vysledok merania track 100 ip sla 1 |  | sh ip sla configuration ip sla statistics |
| Konfiguruj HSRP tracking na DLS1 tak, že ak bude ping neúspešný, znížim prioritu o 60. | Int vlan 99 Standby 99 track 100 decrement 60 |  |  |
| Pozoruj chovanie: - Shutdown loop portu R1 - Oživ LOOP port R1 |  |  | Show standby brief Show standby vlan 99 debug standby events debug standby terse |
| Konfigurácia VRRP - Pred začatím konfigurácie odstráň z SVI rozhraní HSRP!!!! |  |  |  |
| Konfiguruj VRRP takým spôsobom, aby: - DLS1 bol primárny (Master) smerovač vo VRRP grupe pre VLAN 99 a 100. DLS2, - DLS2 bol primárny (Master) smerovač vo VRRP vo VRRP grupe pre VLAN 110 a 120, Zároveň každý s prepínačov bude v opačnom poradí backup smerovačom danej VLAN. |  |  |  |
| Príklad pre VLAN 99: - Číslo vrrp grupy 99, musí byť rovnaké u oboch prepínačoch - Virtuálna IP adresa: 192.168.99.1/24 Musí byť rovnaká u oboch prepínačov. | DLS1: Int vlan 99 vrrp 99 ip 192.168.99.1 vrrp 99 preempt vrrp 99 priority 150 exit | DLS2: Int vlan 99 vrrp 99 ip 192.168.99.1 vrrp 99 preempt vrrp 99 priority 100 exit | Show vrrp brief Show vrrp |
| VRRP tracking rozhraNIA |  |  |  |
| Konfiguruj na vyskúšanie tracking rozhrania na smerovač tak, aby sa master vzdal role pri neaktívnej lnke. | DLS1: track 1 interface Loopback 200 line-protocol int vlan 99 vrrp 99 track 1 decrement 60 |  | Sh vrrp brief |
| Pozoruj chovanie na DLS1 a DLS2: - Shutdown int fa0/24 na R1 - Oživ int fa0/24 na R1 |  |  | Sh vrrp brief debug vrrp events |
| Alternatívne, vyskúšaj nastaviť vIP na želanom masterovi takú istú ako má svoju IP adresu. Over, kto bude master. |  |  |  |