Lab 6.3 – First Hop Redundancy Protocols – GLBP pre IPv4

Topo

| HSRP/VRRP Def. gw adresa |  |  |
| --- | --- | --- |
| VLAN | Meno | Adresa |
| 99 | Manazment | 192.168.99.1/24 |
| 100 | Users | 192.168.100.1/24 |
| 110 | Servers | 192.168.110.1/24 |
| 120 | Office | 192.168.120.1/24 |

Požadované kroky

| Task | Konfigurácia |  | Verifikácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Príprava prostredia Cieľ. Potrebujeme dosiahnuť, aby routing pre všetky vlan robili smerovače, ktoré zgrupíme do GLBP skupiny. - Využijeme ukončený lab 6.1, t.j. - Etherchannel ostáva - VTP doména ostáva - VLAN 99, 100, 110 a 120 ostávajú, PC na ALS zaraď do dvoch rôznych vlan - RSTP ostáva - Konfigurácia L3 adresovania: - Na všetkých prepínačoch len manažment vlan 99 - Ostatné zrušiť – no int vlan 100 - Vypni na distro prepínačoch smerovanie - Pre ipv4: No ip routing - Pre ipv6: No ipv6 unicast-routing |  |  |  |
| - Zmeny na DLS |  |  |  |
| Nastav na porte fa0/24 trunk smerom na smerovač | Int fa 0/24 Switchport trunk encapus dot1q Switchport mode trunk |  | Sh int trunk |
| - Konfigurácia L3 adresovania a routing-u: |  |  |  |
| Konfiguruj smerovače ako router-on-stick tak, aby, každý smerovač mal 4 subrozhrania pre každú použitú vlan. R1 bude mať IP adresu .3/24 a router R2 .4/24 z daného VLAN rozsahu. | Príklad pre R1: Int fa 0/0 No ip address No shut Int fa 0/0.99 Encapsualation dot1q 99 Ip add 192.168.99.3 255.255.255.0 Int fa 0/0.100 Encapsualation dot1q 100 Ip add 192.168.100.3 255.255.255.0 Int fa 0/0.110 Encapsualation dot1q 110 Ip add 192.168.110.3 255.255.255.0 Int fa 0/0.120 Encapsualation dot1q 120 Ip add 192.168.120.3 255.255.255.0 |  | Sh ip int brief |
| Over, čo vidia smerovače vo svojej smerovacej tabuľke. |  |  | Show ip route |
| - Konfigurácia smerovacieho protokolu |  |  |  |
| Konfiguruj/koriguj EIGRP smerovanie pre AS 1 na smerovačoch a vlož do smerovania všetky siete vrátane. | Router eigrp 1 No auto-summary Network NET1 MASK Network NET2 MASK … |  | Show ip eigrp neighbor Show ip route |
| Over smerovaciu tabuľku a koriguj chýbajúce záznamy |  |  |  |
| Over ping: - Medzi PC v danej VLAN a jeho def. Gw. - medzi DLS prepínačmi v rozdielnych VLAN, či smerovačmi,, je nejaký problém s konektivitou? |  |  | Ping |
| Konfigurácia GLBP |  |  |  |
| Konfiguruj GLBP takým spôsobom, aby: - DLS1 bol AVG v GLBP grupe pre VLAN 99 a 100. - DLS2 bol AVG v GLBPgrupe pre VLAN 110 a 120, |  |  |  |
| Príklad pre VLAN 99: - Číslo glbp grupy 99, musí byť rovnaké u oboch prepínačoch - Virtuálna IP adresa: 192.168.99.1/24 - Musí byť rovnaká u oboch prepínačov. | R1: Int fa 0/0.99 glbp 99 ip 192.168.99.1 glbp 99 preempt glbp 99 priority 150 exit | R2: Int fa 0/0.99 glbp 99 ip 192.168.99.1 glbp 99 preempt glbp 99 priority 100 exit | Show glbp brief Show glbp |
| Podobne učiň pre vlan 100. |  |  |  |
| Príklad pre VLAN 120: - Číslo glbp grupy 120, musí byť rovnaké u oboch prepínačoch - Virtuálna IP adresa: 192.168.120.1/24 - Musí byť rovnaká u oboch prepínačov. | R1: Int fa 0/0.120 glbp 120 ip 192.168.120.1 glbp 120 preempt glbp 120 priority 100 exit | R2: Int fa 0/0.120 glbp 120 ip 192.168.120.1 glbp 120 preempt glbp 120 priority 150 exit | Show glbp brief Show glbp |
| Podobne učiň pre vlan 110. |  |  |  |
| Overenie a pozorovanie |  |  |  |
| Prejdenie príkazu show glbp do detailu |  |  |  |
| Over ping-y medzi IP adresami v rozdielnych vlan, mali by byť úspešné (pozor na firewall vo win7/10). Voer ARP na PC akú MAC používa |  |  |  |
| Pozorovanie zmien: |  |  |  |
| - Čo sa stane ak dáme na R1 subif fa0/0.99 shutdown? | Int fa 0/0.99 shutdown |  | Show glbp brief |
| - Čo sa stane ak dáme na R1 subif fa0/0.99 späť na UP? | Int fa 0/0.99 No shutdown |  | Show glbp brief |
| Konfigurácia GLBP interface tracking-u |  |  |  |
| Objekt na interface triacking |  |  |  |
| Pred konfiguráciou over konektivitu z DLS1 na R1 loop. Ak nie je, rieš! |  |  |  |
| Konfiguruj na R1 tracking loop-u a fa0/1 | track 1 interface loop0 line-protocol track 2 interface fa0/0 line-protocol |  |  |
| Konfiguruj GLBP tracking na R1 tak, že ak padne loop ponížim priority o 60, Ak padne fast ponížim o 20 | Int fa 0/0.99 Standby 99 weighting track 1 decrement 60 Standby 99 weighting track 2 decrement 20 |  |  |
| Konfiguruj váhovanie, kde ak padnem pod lower 85, vzdá sa R1 AVF. Ak stúpnem nad 125, preberiem AVF späť | glbp 99 weighting 110 lower 85 upper 125 |  |  |
| Pozoruj chovanie: - Shutdown loop a fa 0/0 portu R1 - Oživenie portov R1 |  |  | Show glbp brief |

R1# show glbp

GigabitEthernet0/1.10 - Group 10

State is Active,!!This refers to the role of the AVG. R1 is the  Active AVG

1 state change, last state change 02:13:28

This is the preemption configured for                                 AVG operation. AVG preemption is disabled by default.

Virtual IP address is 10.1.10.254

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 1.792 secs

Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec

Preemption enabled, min delay 0 sec

Active is local

Standby is 10.1.10.2, priority 100 (expires in 8.736 sec) R3 router is the standby AVG.

Priority 150 (configured)   <-!This priority is to influence AVG selection.

Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100  These are the default weighting thresholds used in the AVF operation of GLBP.

Load balancing: round-robin

Group members:

6c20.561f.5d19 (10.1.10.2)

fc99.47fd.b9b1 (10.1.10.1) local

There are 2 forwarders (1 active)   R1 and R3 are both AVF’s.

Forwarder 1

State is Listen   R3 is backup forwarder for the MAC ending in 01.

4 state changes, last state change 00:32:18

MAC address is 0007.b400.0a01 (learnt)  This is the GLBP MAC; the last four hexadecimal digits correspond to the GLBP group and one of the four virtual MAC addresses used in GLBP operation.

Owner ID is 6c20.561f.5d19

Redirection enabled, 598.752 sec remaining (maximum 600 sec)

Time to live: 14398.752 sec (maximum 14400 sec)

Preemption enabled, min delay 30 sec

Active is 10.1.10.2 (primary), weighting 100 (expires in 10.432 sec)

Forwarder 2

State is Active

R1 is also an AVF. Notice here the output shows that R1 is listening to the GLBP MAC address ending in 0a02. R1 is actively forwarding packets destined for this MAC address.

1 state change, last state change 00:37:11

MAC address is 0007.b400.0a02 (default)

Owner ID is fc99.47fd.b9b1

Redirection enabled

Preemption enabled, min delay 30 sec

Active is local, weighting 100 --------

GigabitEthernet0/1.20 - Group 20

The show glbp brief command can also be used to view a brief synopsis of glbp operation.

R1# show glbp brief

Line 1 ->

Line 2 ->

Line 3 ->

Interface   Grp  Fwd Pri State    Address         Active router   Standby router

Gi0/1.10    10   -   150 Active   10.1.10.254     local           10.1.10.2

Gi0/1.10    10   1   -   Listen   0007.b400.0a01  10.1.10.2       -

Gi0/1.10    10   2   -   Active   0007.b400.0a02  local           -

Gi0/1.20    20   -   150 Active   10.1.20.254     local           10.1.20.2

Gi0/1.20    20   1   -   Listen   0007.b400.1401  10.1.20.2       -

Gi0/1.20    20   2   -   Active   0007.b400.1402  local           -

Gi0/1.99    99   -   150 Active   10.1.99.254     local           10.1.99.2

Gi0/1.99    99   1   -   Active   0007.b400.6301  local           -

Gi0/1.99    99   2   -   Listen   0007.b400.6302  10.1.99.2       -

The first line in the GLBP output shows the role of the AVG for group 10. The priority has been set to 150 for this group and the state shows R1 as the active AVG.  The virtual IP address is 10.1.10.254. The standby AVG is 10.1.10.2 which is the R3 router.