Lab 5.0-A – Router on Stick – InterVLAN routing

Topo

Požadované kroky

| Task | Konfigurácia |  | Verifikácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Príprava prostredia - Ak treba premaž zariadenia |  |  |  |
| Konfiguruj medzi prepínačmi trunky typu dot1q, vypni DTP. Medzi DLS prepínačmi a smerovačom tiež nastav trunk. | Switchport encaps dot1q Switchport mode trunk Switchport nonegotiate |  | Sh int trunk |
| Konfiguruj VTP doménu netlab a ako VTP server DLS1, ostatné budú vtp clienti | DLS1 Vtp domain netlab | Ostatné: Vtp mode client Vtp domain netlab | Sh vtp status |
| Pridaj na dls1 VLAN-y: - Vlan 100 name Users - Vlan 110 name Servers - Vlan 120 name Office - VLAN 99 name Manazment - Vlan 888, name Parking - Vlan 999, name Native | Vlan 100 Name Users ... ... |  | Sh vlan brief |
| A priraď PC na ALS portoch fa/5 do vlan: - ALS1 do vlan 100 - ALS2 do vlan 110 | Int fa 0/5 Switchport mode access Switch access vlan 100/110 |  | Sh vlan brief |
| Spusti Rapid STP | Spann mode rapid |  | Sh spann |
| Zapni portfast na access portoch | Spanning portfast default |  | Show span summary |
| Zabezpeč aby STP root bridge pre VLAN 100, 120 bol DLS1. Pre vlan 110 a 99 STP RB bol DLS2 | DLS1: Spanning vlan 100,120 root primary | DLS2: Spanning vlan 110,99 root primary | Sh spann vlan V_ID |
| Konfiguruj manažment prístup na všetkých prepínačoch. Over vzájomnú konektivitu. | Int vlan 99 Ip address 192.168.99.XYZ 255.255.255.0 Exit Ip default-gateway 192.168.99.1 |  | Sh ip int brief |
| Konfiguruj smerovače tak, aby R1 smeroval VLAN100 a 120 | Int fa 0/0 No sh Int fa 0/0.100 Ip add 192.168.100.1 255.255.255.0 Encapsulation dot1q 100 Int fa 0/0.120 Ip add 192.168.120.1 255.255.255.0 Encapsulation dot1q 120 |  | Sh ip int br |
| A R2 smeroval VLAN 110 a 99 | Int fa 0/0 No sh Int fa 0/0.99 Ip add 192.168.99.1 255.255.255.0 Encapsulation dot1q 99 Int fa 0/0.110 Ip add 192.168.110.1 255.255.255.0 Encapsulation dot1q 110 |  | Sh ip int brief |
| Konfiguruj Ethernet prepoj medzi smerovačmi: | Int f0/1 Ip address IP_ADRESA MASKA No sh |  | Sh ip int brief |
| Konfiguruj na oboch smerovačoch loops siete | Int loop 0 Ip address IP MASK |  | Sh ip int brief |
| Spusti ako smerovací protokol RIPv2. Vlož do neho dané siete. Over smerovanie. | Router rip Version 2 No auto Network SIET1 Network SIET2 .... |  | Sh ip route |
| Over konektivitu cez ping a traceroute, |  |  |  |