Lab 5.0-B – CEF a MLS routing

Topo

Požadované kroky

| Task | Konfigurácia | Verifikácia |
| --- | --- | --- |
| Príprava prostredia - Pokračovanie prostredia z cvičenia A - Presunieme routing medzi VLAN na MLS prepínače |  |  |
| Konfiguruj medzi prepínačmi L3 LACP etherchannel a nastav na ňom IP adresy podľa topo. | Int range fa 0/11 – 12 No switchport Channel-group 1 mode active Int port 1 No switchport Ip add IP MASK | Sh etherchannel summary Show interface fa 0/11 switchport Show ip int brief |
| Over konektivitu medzi DLS |  | Ping |
| Konfiguruj fyzické porty medzi smerovačom a jeho DLS prepínačom nasledovne: - Na smerovačoch zruš subrozhrania a nastav požadovanú IP adresu podľa topo tak, že smerovač má tú nižšiu IP adresu | Default interface fa 0/0 Int fa 0/0 Description Na DLS prepinac Ip add IP MASK No shut | Sho ip int brief |
| - Na dls rozhraní fa0/24 zruš trunk a sprav z neho L3 port - Nastav mu danú adresu tak, že DLS má vyššiu IP adresu z rozsahu | Default int fa 0/24 Int fa 0/24 No switchport Ip add IP MASK | Sh ip int brief |
| - Nastav na DLS odpovedajúce LOOP rozhrania | Int loop 0 Ip add IP MASK | Show ip int brief |
| Over, či DLS prepínače majú smerovaciu tabuľku. |  | Show ip route |
| Over, čo vidia smerovače vo svojej smerovacej tabuľke. Či vidia prefixy sietí z prepínaného segmentu. |  | Show ip route |
| Konfigurácia MLS smerovania na DLS prepínačoch |  |  |
| Aktivuj na MLS prepínačoch smerovanie a over, čo sa nachádza v smerovacej tabuľke po aktivácii smerovania. | Ip routing | Show ip route |
| Nastav SVI rozhrania prepínačov DLS následovne: |  |  |
| - DLS1 bude mať SVI rozhrania VLAN 100 a 120 pre ktoré bude default. gw | Int vlan 100 Ip add 192.168.100.1 255.255.255.0 Int vlan 120 Ip add 192.168.120.1 255.255.255.0 | Show ip int brief |
| - A DLS2 bude mať SVI rozhrania VLAN 99 a 110 pre ktoré bude default. gw | Int vlan 99 Ip add 192.168.99.1 255.255.255.0 Int vlan 110 Ip add 192.168.110.1 255.255.255.0 | Sh ip int brief |
| Over smerovaciu tabuľku, čo pribudlo? |  | Show ip route |
| Over ping: - Medzi PC v danej VLAN a jeho def. Gw. - medzi DLS prepínačmi v rozdielnych VLAN, či smerovačmi,, je nejaký problém s konektivitou? |  | Ping |
| Konfiguruj smerovanie RIPv2 na DLS prepínačoch a vlož do neho všetky siete daného DLS prepínača. - Ktoré to sú? | Router rip Version 2 No auto-summary Network NET1 Network NET2 ... | Show ip route |
| Over konektivitu cez ping a traceroute z PC na ľubovoľnú IP adresu. Over CEF. |  |  |